|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 10.0001. | Uni36.650 LA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Spindelantrieb im Rundprofil 36mm - elektromotorischer Direktantrieb für die Betätigung von Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, und Klappfenster - für alle gängigen Fenstertypen innen und außen öffnend - für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - mit Anlaufdämpfung in jeder Stellung - mit integrierter elektronischer Lastabschaltung (automatisches Abschalten bei Erreichen der Endposition in Auf und Zu) Betriebsspannung : 24V DC Nenn Stromaufnahme unter Volllast : ca. 1,0A bei 650N Druck-/Zugkraft : 650N Laufzeit : ca. 15sek pro 100mm Hub Schutzart : IP 54 Umgebungstemperatur : -5° bis +75° Abmessungen : 36 x Länge (Durchmesser x L) (Länge = HUB + 249mm) Gehäusematerial : Aluminium-Rundprofil Schubrohr : rostfrei Farbe : EV1 / silber eloxiert Anschlußleitung : Silikon, 2 x 0,75qmm System: firomatic (_) Hub 300 - 800050/802011 (_) Hub 500 - 800051/802011 (_) Hub 750 - 800052/802011 |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 10.0002. | Uni36.1000 LA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Spindelantrieb im Rundprofil 36mm - elektromotorischer Direktantrieb für die Betätigung von Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, und Klappfenster - für alle gängigen Fenstertypen innen und außen öffnend - für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - mit Anlaufdämpfung in jeder Stellung - mit integrierter elektronischer Lastabschaltung (automatisches Abschalten bei Erreichen der Endposition in Auf und Zu) Betriebsspannung : 24V DC Nenn Stromaufnahme unter Volllast : ca. 1,1A bei 1000N Druck-/Zugkraft : 1000N Laufzeit : ca. 26sek pro 100mm Hub Schutzart : IP 54 Umgebungstemperatur : -5° bis +75° Abmessungen : 36 x Länge (Durchmesser x L) (Länge = HUB + 260mm) Gehäusematerial : Aluminium-Rundprofil Schubrohr : rostfrei Farbe : EV1 / silber eloxiert Anschlußleitung : Silikon, 2 x 0,75qmm System: firomatic (_) Hub 300 - 800054/802012 (_) Hub 500 - 800055/802012 (_) Hub 750 - 800057/802012 (_) Hub 1000 - 800067/802012 |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 10.0003. | Uni36.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Spindelantrieb im Rundprofil 36mm - elektromotorischer Direktantrieb für die Betätigung von Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, und Klappfenster - für alle gängigen Fenstertypen innen und außen öffnend - für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - mit Anlaufdämpfung in jeder Stellung - geprüft nach VDS-Richtline 2580 - mit integrierter elektronischer Lastabschaltung (automatisches Abschalten bei Erreichen der Endposition in Auf und Zu) Betriebsspannung : 24V DC Nenn Stromaufnahme unter Volllast : ca. 1,0A bei 500N Druck-/Zugkraft : 500N Laufzeit : ca. 12sek pro 100mm Hub Schutzart : IP 54 Umgebungstemperatur : -5° bis +75° Abmessungen : 36 x Länge (Durchmesser x L) (Länge = HUB + 260mm) Gehäusematerial : Aluminium-Rundprofil Schubrohr : rostfrei Farbe : EV1 / silber eloxiert Anschlußleitung : Silikon, 2 x 0,75qmm System: firomatic (_) Hub 500 - 800451 |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 10.0004. | Uni36.K oLA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Spindelantrieb im Rechteckprofil 35mm - elektromotorischer Direktantrieb für die Betätigung von Lamellenfenstern und -klappen, Kipp- und Drehfenster - mit bodenseitiger Augenschraube - speziell für hohe Öffnungswinkel - für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - mit Anlaufdämpfung in jeder Stellung - ggf. externe elektronische (Tandem-) Lastabschaltung notwendig Betriebsspannung : 24V DC Nenn Stromaufnahme unter Volllast : ca. 0,85A bei 500N Druck-/Zugkraft : 500N Laufzeit : ca. 17sek pro 100mm Hub Schutzart : IP 54 Umgebungstemperatur : -5° bis +65° Abmessungen : 35 x 35 x Länge (BxHxL) (Länge = HUB + 290mm) Gehäusematerial : Aluminium-Rechteckprofil Schubrohr : rostfrei Farbe : EV1 / silber eloxiert Anschlußleitung : Silikon, 2 x 0,5qmm System: firomatic (_) Hub 150 - 800551 (_) Hub 200 - 800552 (_) Hub 300 - 800553 |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 10.0005. | Uni230 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - elektromotorischer Direktantrieb für die Betätigung von Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, und Klappfenster - für Fensterformen nach innen außen öffnend - für Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - mit integrierter elektronischer Lastabschaltung (ohne Endschalter) Betriebsspannung : 230V AC Stromaufnahme unter Volllast : ca. 0,2A Druckkraft : max. 500N Zugkraft : max. 250N Laufzeit : ca. 10sek pro 100mm Hub Schutzart : IP 54 Umgebungstemperatur : -5° bis +50° Abmessungen : 41 x 82,5 x Hub + ca. 133mm (BxHxL) Gehäusematerial : Aluminium-Rechteckrohr Schubrohr : rostfrei Farbe : EV1 silber eloxiert System: firomatic (_) Hub 300 - 400700 (_) Hub 500 - 400705 (_) Hub 750 - 400707 |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 10.0006. | Lastabschaltung mit Folgekontakt (intern) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - interne Lastabschaltung für den Betrieb von Antrieben bzw. Zusatzverriegelungen mit externer Folgesteuerung System: firomatic |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 10.0007. | Impulsgeber für Synchronantriebe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - interner Impulsgeber für den Betrieb von Antrieben mit externer Synchronsteuerung System: firomatic (802014) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |