|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) 04/2008 firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 09.0001. | Optischer Rauchmelder ORM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Automatischer Grenzwertmelder nach dem Streulicht Prinzip - Bauart- und VdS-zugelassen - Mit Speicherung des Alarmsignals - Alarmsignalisierung durch eine rotleuchtende LED - Kompakte, sehr flache Bauweise - Elektronik staubdicht vergossen - inkl. Melder-Sockel Betriebsspannung : 9 - 33V DC Ruhestrom : 40 µA bei 20V DC Alarmstrom : 40 mA bei 20V DC Betriebstemperatur : -20°C bis +60°C Luftfeuchtigkeit : 0 bis 95% Schutzart : IP 43 Abmessungen : 100x42 mm (dxh) System: firomatic (600001) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 09.0002. | Wärmemelder WM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Automatischer Grenzwert-Wärmemelder mit zwei Wärmefühlern - Differentialverhalten - Bauart- und VdS-zugelassen - Mit Speicherung des Alarmsignals - Alarmsignalisierung durch eine rotleuchtende LED - Kompakte, sehr flache Bauweise - Elektronik staubdicht vergossen - inkl. Melder-Sockel Betriebsspannung : 9 - 33V DC Ruhestrom : 45µA bei 20V DCAlarmstrom : 40 mA bei 20V DC Betriebstemperatur : -20°C bis +90°C Luftfeuchtigkeit : 0 bis 95 % Schutzart : IP 54 Abmessungen : 100x42 mm (dxh) System: firomatic (_) 60°C (_) 75°C (standard) (_) 90°C |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 09.0003. | Multisensor MS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MULTISENSOR MS - Streulicht-Maximalwert, inkl. Thermo- sensor für erhöhte Empfindlichkeit - Alarmsignalisierung durch eine rotleuchtende LED - Sicherheit vor Falschalarm durch algorhythmische Überprüfung Betriebsspannung : 8,5 - 33V DC Betriebstemperatur : -40°C bis +70°C (keine Kondensation oder Vereisung) Schutzart : IP 23D Abmessungen : 100 x 50 mm ( d x h ) System: firomatic (600010) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 09.0004. | Melder-Sockel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - für alle Grenzwert-Melder - für die LED-Parallelanzeige mit zwei zusätzliche Klemmen im Sockel Abmessungen : 100x8 mm (dxh) System: firomatic |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 09.0005. | Relais-Sockel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - für alle Grenzwert-Melder - zusätzlich mit Relais - Ein potentialfreier Wechsler wird durch den Ausgang der Parallelanzeige angesteuert und bis zum Rücksetzen gehalten Betriebsspannung : 9 - 33V DC Arbeitsstrom : 40 µ Kontaktspannung : max. 50V DC Kontakt : max. 1A / 30V DC Abmessungen : 100x8 mm (dxh) System: firomatic |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |