|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) 04/2008 firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 13.0001. | Elektromotorische Verriegelung 24V DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss an RWA- Lüftungs- und EM-Zentralen - zum Einsatz an Kipp-, Dreh- und Schwingfenstern - als zusätzliche Verriegelung am Fenster - in Kombination mit einem oder zwei Motorantrieben (Folgesteuerung notwendig) Funktionsprinzip : elektromotorischer Schubriegel Betriebsspannung : 24CDC ( -15% - +25% ) Stromaufnahme : max. 1A Abschaltung : 1. intern mit Folgekontakt (ein Antrieb, eine Verriegelung) 2. extern mit Folgesteuerung (zwei Antriebe, eine Verriegelung) Abmessungen : 352 x 35 x 35mm ( L x H x B ) System: firomatic (800104) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 13.0002. | Elektromagnetische Verriegelung 24V DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss an RWA- und EM-Zentralen - zum Einsatz an Kipp-, Dreh- und Schwingfenstern - als zusätzliche Verriegelung am Fenster - in Kombination mit Motorantrieben oder Gasdruckfedern Funktionsprinzip : Elektro-Haftmagnet mit mechanischer Arretierung Betriebsspannung : 24CDC ( -15% - +25% ) Stromaufnahme : ca. 75mA Haltekräfte : 100N, 150N, 200N, 250N, 300N Abmessungen : 260 x 35 x 35mm ( L x H x B ) bei Flügelbreiten über 1200mm ist eine Zweitverriegelung notwendig System: firomatic (800110) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |